| LED發光迎賓戶定安裝說明： |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 本產品由以下零件組成： 適合四門轎車使用: 4 PCS LED發光迎賓 2 PCS 線組 6 PCS快速接線夾 戶定 |  |
| . | 適合兩門轎跑車使用: 2 PCS LED發光迎賓 2 PCS 線組 4 PCS快速接線夾 戶定 |  |
|  | LED發光迎賓戶定安裝線路圖: 1. 利用迎賓戶定的3M膠帶將迎賓戶定黏貼在車上戶定正確位置,再利用迎賓戶定快速接 頭與所附線組連接,然後找出車上正極(建議由B柱後門線組尋找)電源(B+)並將線組的紅 色電源線連接,而線組的黑色電線則接到車門燈開關的負極( - ) 2. 到此, LED發光迎賓戶定安裝完成. |  |